湘环评验〔2016〕25号

湖南省环境保护厅

关于岳麓山风景名胜区天马山景区综合整治一期工程竣工环境保护验收意见的函

岳麓山旅游文化开发有限公司：

你单位报送的《关于申请办理天马山景区综合整治一期、二期工程竣工环境保护验收的请示》（岳旅司〔2016〕03号）、长沙市环境保护局的初审意见及相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、岳麓山风景名胜区天马山景区综合整治一期工程位于长沙市岳麓山风景名胜区内，整治规划范围北起桃子湖路，南至后湖路，东起潇湘大道，西至天马山与凤凰山边界；主要建设内容包括拆迁面积28公顷，恢复景区植被，修建小品构筑物，清淤换水修复桃子湖水环境，配套建设园区道路及相应停车场等。整治范围面积71.0公顷，总绿化面积11.4公顷，水面面积8.54公顷（工程实际建设内容较环评批复建设内容略有增加，其中桃子湖湖岸线长度增加140米，南区机动车道增加43米，桃子湖清淤量增加65000立方米）。项目实际总投资15973.96万元，其中环保投资6640.57万元，环保投资占总投资比例为41.5%。

二、湖南省环境保护科学研究院编制的《岳麓山风景名胜区天马山景区综合整治一期工程竣工环境保护验收调查报告》表明：

（一）生态：该工程对区域生态环境影响较小，对比工程建设前后调查区内的生态现状，工程建成改善了景区的生态环境，并使景区植被覆盖率增加，总体生物量提高，与周围山体景观更加协调、融合，桃子湖清淤换水工程对水生生物产生一定的影响，但因桃子湖曾受周边餐饮及生活污水排入的影响，湖内水质较差，富营养化明显，工程实施后，水生生物生存环境有所改善，逐渐形成了新的底栖生物及鱼类生存环境。

（二）废水：施工期生活污水经化粪池处理后排入已有市政污水管网，进入岳麓污水处理厂处理。项目区域内主要水体为桃子湖，监测结果表明，桃子湖两个主要雨水入口与桃子湖水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 IV 类标准，较本项目建设前水质有所改善。

（三）环境空气：建设单位在施工期执行《长沙市建设施工扬尘污染控制环评技术规范（试行）》的相关规定，采取了防护措施，对景区的环境空气质量影响较小。项目区在营运区取消原煤等非清洁燃料，景区地下停车场废气通过通风竖井实行有组织屋顶排放。景区内工作人员的日常生活、供热、取暖等均以用电为主，对周围环境空气质量影响较小。

（四）噪声：监测结果表明，天马山景区、凤凰山景区昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；距商业街最近处环境敏感点的噪声昼、夜间监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（五）固体废弃物：本项目施工期生活垃圾经统一收集后利用已有市政卫生设施进行清运与填埋处理；营运期，项目区生活垃圾及园林绿化产生的固体废物基本能实现及时清运处理。

（六）社会环境：整治工程实施后，景区环境得以改善，肖劲光及方叔章故居和古迹遗址牌楼口遗址得到较好的保护，与周围建筑及植被更加协调。公众参与调查结果表明，景区周边民众对本项目的环保工作较为认可，大部分对工程建设持支持态度，但工程施工期的施工噪声及扬尘对附近民众产生了一定影响，还存在施工区植被恢复、桃子湖水环境需进一步改善等问题。

三、项目执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，环保手续齐全，按环评报告书及其批复要求基本落实了生态环境保护措施，各项管理措施基本到位，排放的主要污染物达到国家相关标准要求，验收资料齐备，根据该项目竣工环保验收调查报告及验收组意见，我厅认为该项目符合竣工环境保护验收要求，同意该项目竣工环境保护验收。

四、项目运营期应进一步加强生态环境保护，做好以下几方面工作：

1. 尽快对天马山景区出现的加拿大和南美洲小蓬草、苏门白酒草、构树等外来入侵和有害物种进行处理，严禁外来入侵和有害物种影响生态环境

- 加强桃子湖水质监测，采取有效措施防止桃子湖水体富营养化，制定相应的环境风险应急预案，切实保护桃子湖的水环境。

- 强化景区日常管理，维护良好的区域生态环境。

五、长沙市环境保护局、岳麓区环境保护局应做好项目运营期环境保护监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年5月16日

抄送：长沙市环境保护局、岳麓区环境保护局、湖南省环境保护科学研究院